ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.01.2023                                                                                                                                 № 10

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 22.02.2012 № 72

В целях совершенствования нормативного правового акта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 22.02.2012 № 72 «Об утверждении проекта и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозабора подземных вод (скважины №№ 3, 4р) для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения Фестивального нефтяного месторождения ООО «Норд Империал» (Каргасокский район, Томская область)», («Собрание законодательства Томской области», № 03/1(80), 2012 год) следующие изменения:

- наименование приказа изложить в следующей редакции:

«Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3СБВ 2008 (3), 4СБВ 2008 (4р),используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Фестивального нефтяного месторождения ООО «Норд Империал»(Томская область, Каргасокский район, Фестивальное НМР)»;

- преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 39 пункта 9 Положения о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области от 29.11.2022 № 70.ТС.20.000.Т.000619.11.22, по результатам рассмотрения заявления ООО «Норд Империал» (ОГРН 1047000256984, ИНН 7017103818) от 12.12.2022 № 10595 и приложенных к нему материалов:»;

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.  Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3СБВ 2008 (3), 4СБВ 2008 (4р), используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Фестивального нефтяного месторождения ООО «Норд Империал» (Томская область, Каргасокский район, Фестивальное НМР)», согласно приложению № 1 к настоящему приказу.»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить режим территории зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3СБВ 2008 (3), 4СБВ 2008 (4р), используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Фестивального нефтяного месторождения ООО «Норд Империал» (Томская область, Каргасокский район, Фестивальное НМР)», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;

5) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Направить настоящий приказ в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области для организации контроля за реализацией водоохранных мероприятий, предусмотренных «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод на Фестивальном нефтяном месторождении» и «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Фестивального месторождения (Корректировка)» в течение десяти дней со дня его принятия.»;

6) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Установить описание местоположения границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3СБВ 2008 (3), 4СБВ 2008 (4р), используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Фестивального нефтяного месторождения ООО «Норд Империал» (Томская область, Каргасокский район, Фестивальное НМР)», согласно приложению № 3 к настоящему приказу.»;

7) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника отдела водных ресурсов комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.»;

8) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

9) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

10) приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника департамента							              М.А. Кривов

Приложение № 1 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 18.01.2023 № 10

Приложение № 1 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 22.02.2012 № 72

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3СБВ 2008 (3), 4СБВ 2008 (4р), используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Фестивального нефтяного месторождения ООО «Норд Империал» (Томская область, Каргасокский район, Фестивальное НМР)

- Границу первого пояса зоны санитарной охраны установить на расстоянии 30 м от устьев скважин с учетом наложения, единым контуром прямоугольной формы размерами в плане 96х63 м.

- Границу второго пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром формой окружности радиусом 55 м.

- Границу третьего пояса зоны санитарной охраны установить единым контуром формой окружности радиусом 391 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водовода установить на расстоянии 5 м по обе стороны от крайних линий водопровода.

Приложение № 2 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 18.01.2023 № 10

Приложение № 2 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 22.02.2012 № 72

Режим территории зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3СБВ 2008 (3), 4СБВ 2008 (4р), используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Фестивального нефтяного месторождения ООО «Норд Империал» (Томская область, Каргасокский район, Фестивальное НМР)

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.7. Санитарные мероприятия в пределах второго и третьего поясов ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод на Фестивальном нефтяном месторождении» и «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Фестивального месторождения (Корректировка)».

4. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод и др.) или местных санитарных условий по заключению организаций, указанных в п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02. Проектирование и установление новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

Приложение № 3 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 18.01.2023 № 10

Приложение № 3 к приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 22.02.2012 № 72

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3СБВ 2008 (3), 4СБВ 2008 (4р), используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Фестивального нефтяного месторождения ООО «Норд Империал» |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |
| Раздел 1 |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1. | Местоположение объекта | Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 6045 м² ± 680 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:06-6.1058 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны I пояса зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02: - 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6. Санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водозаборных скважин. 7. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод на Фестивальном нефтяном месторождении» и «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Фестивального месторождения (Корректировка)». |

| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |
| - Система координат - |  |  |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | Х | У |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| – | – | – |  | – | – | – |
| - Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | Х |  | У |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - |  | - | - | - | - |

| Раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Система координат |  |  | МСК-70, зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
| 1 | 550506.58 | 2224062.37 | 550500.74 | 2224066.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |  | 2.5 |  |  | - |
| 2 | 550562.92 | 2224034.08 | 550555.90 | 2224036.57 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 3 | 550606.00 | 2224119.87 | 550602.23 | 2224120.63 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 4 | 550549.67 | 2224148.16 | 550547.07 | 2224151.03 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 1 | 550506.58 | 2224062.37 | 550500.74 | 2224066.97 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |
|  | X | Y | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - |  |

Раздел 4

План границ объекта

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3СБВ 2008 (3), 4СБВ 2008 (4р), используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Фестивального нефтяного месторождения ООО «Норд Империал» |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |
| Раздел 1 |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1. | Местоположение объекта | Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 9477 м² ± 851 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:06-6.1057 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны II пояса зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; -применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче- смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. Санитарные мероприятия в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 8. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод на Фестивальном нефтяном месторождении» и «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Фестивального месторождения (Корректировка)». |

| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  | Координаты, м |  |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| – |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  | Координаты, м |  |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  |  | Х |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат |  |  |  |  |  | МСК-70, зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |
|  | X |  | Y |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |
| 1 | 550527.85 |  | 2224008.40 |  |  | 550606.12 |  | 2224096.74 |  | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  | 2.5 |  |  |  | Закрепление отсутствует |  |
| 2 | 550531.18 |  | 2224007.37 |  |  | 550605.48 |  | 2224103.22 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 550534.56 |  | 2224006.53 |  |  | 550604.07 |  | 2224109.59 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 550538.01 |  | 2224005.89 |  |  | 550601.91 |  | 2224115.73 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 550541.48 |  | 2224005.46 |  |  | 550599.05 |  | 2224121.58 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 550545.01 |  | 2224005.24 |  |  | 550595.50 |  | 2224127.05 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 550548.56 |  | 2224005.22 |  |  | 550591.35 |  | 2224132.07 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 550552.12 |  | 2224005.41 |  |  | 550586.62 |  | 2224136.56 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 550555.70 |  | 2224005.81 |  |  | 550581.40 |  | 2224140.46 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 550559.28 |  | 2224006.41 |  |  | 550575.76 |  | 2224143.70 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 550562.85 |  | 2224007.22 |  |  | 550569.76 |  | 2224146.26 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 550566.41 |  | 2224008.23 |  |  | 550563.51 |  | 2224148.10 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 550569.95 |  | 2224009.44 |  |  | 550557.08 |  | 2224149.19 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 550573.45 |  | 2224010.83 |  |  | 550550.59 |  | 2224149.50 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 550576.90 |  | 2224012.44 |  |  | 550544.08 |  | 2224149.04 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 550580.32 |  | 2224014.22 |  |  | 550537.69 |  | 2224147.82 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 550583.67 |  | 2224016.20 |  |  | 550531.47 |  | 2224145.85 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 550586.96 |  | 2224018.35 |  |  | 550525.54 |  | 2224143.15 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 19 | 550590.17 |  | 2224020.68 |  |  | 550519.96 |  | 2224139.77 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 550593.31 |  | 2224023.17 |  |  | 550514.83 |  | 2224135.77 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 550596.36 |  | 2224025.83 |  |  | 550510.20 |  | 2224131.19 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 550599.30 |  | 2224028.65 |  |  | 550506.16 |  | 2224126.08 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 550602.15 |  | 2224031.63 |  |  | 550502.74 |  | 2224120.53 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 24 | 550604.88 |  | 2224034.73 |  |  | 550500.00 |  | 2224114.61 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 25 | 550607.51 |  | 2224037.98 |  |  | 550497.99 |  | 2224108.43 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 26 | 550610.01 |  | 2224041.36 |  |  | 550496.71 |  | 2224102.03 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 27 | 550612.37 |  | 2224044.86 |  |  | 550496.20 |  | 2224095.54 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 28 | 550614.61 |  | 2224048.46 |  |  | 550496.47 |  | 2224089.03 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 29 | 550616.69 |  | 2224052.18 |  |  | 550497.50 |  | 2224082.60 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 30 | 550618.64 |  | 2224055.97 |  |  | 550499.29 |  | 2224076.33 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 31 | 550620.44 |  | 2224059.86 |  |  | 550501.80 |  | 2224070.32 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 32 | 550622.09 |  | 2224063.83 |  |  | 550505.01 |  | 2224064.65 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 33 | 550623.57 |  | 2224067.85 |  |  | 550508.87 |  | 2224059.40 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 34 | 550624.90 |  | 2224071.94 |  |  | 550513.31 |  | 2224054.63 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 35 | 550626.06 |  | 2224076.07 |  |  | 550518.29 |  | 2224050.44 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 36 | 550627.05 |  | 2224080.24 |  |  | 550523.73 |  | 2224046.86 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 37 | 550627.87 |  | 2224084.43 |  |  | 550529.58 |  | 2224043.95 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 38 | 550628.52 |  | 2224088.64 |  |  | 550535.70 |  | 2224041.75 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 39 | 550629.00 |  | 2224092.86 |  |  | 550542.05 |  | 2224040.29 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 40 | 550629.30 |  | 2224097.07 |  |  | 550548.52 |  | 2224039.59 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 41 | 550629.43 |  | 2224101.27 |  |  | 550555.04 |  | 2224039.66 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 42 | 550629.38 |  | 2224105.43 |  |  | 550561.49 |  | 2224040.49 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 43 | 550629.15 |  | 2224109.58 |  |  | 550567.81 |  | 2224042.10 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 44 | 550628.75 |  | 2224113.67 |  |  | 550573.89 |  | 2224044.44 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 45 | 550628.17 |  | 2224117.71 |  |  | 550579.66 |  | 2224047.47 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 46 | 550627.43 |  | 2224121.68 |  |  | 550585.03 |  | 2224051.17 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 47 | 550626.51 |  | 2224125.58 |  |  | 550589.91 |  | 2224055.47 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 48 | 550625.43 |  | 2224129.40 |  |  | 550594.26 |  | 2224060.33 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 49 | 550624.17 |  | 2224133.13 |  |  | 550598.00 |  | 2224065.67 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 50 | 550622.76 |  | 2224136.75 |  |  | 550601.08 |  | 2224071.41 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 51 | 550621.18 |  | 2224140.26 |  |  | 550603.46 |  | 2224077.47 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 52 | 550619.45 |  | 2224143.66 |  |  | 550605.12 |  | 2224083.77 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 53 | 550617.57 |  | 2224146.92 |  |  | 550606.00 |  | 2224090.23 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 54 | 550615.54 |  | 2224150.06 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 55 | 550613.36 |  | 2224153.06 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 56 | 550611.05 |  | 2224155.90 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 57 | 550608.61 |  | 2224158.59 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 58 | 550606.05 |  | 2224161.11 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 59 | 550603.36 |  | 2224163.47 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 60 | 550600.56 |  | 2224165.65 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 61 | 550597.65 |  | 2224167.65 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 62 | 550594.65 |  | 2224169.47 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 63 | 550591.56 |  | 2224171.10 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 64 | 550588.37 |  | 2224172.53 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 65 | 550585.12 |  | 2224173.77 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 66 | 550581.79 |  | 2224174.81 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 67 | 550578.40 |  | 2224175.66 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 68 | 550574.97 |  | 2224176.29 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 69 | 550571.48 |  | 2224176.72 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 70 | 550567.96 |  | 2224176.94 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 71 | 550564.41 |  | 2224176.96 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 72 | 550560.84 |  | 2224176.77 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 73 | 550557.26 |  | 2224176.37 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 74 | 550553.68 |  | 2224175.77 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 75 | 550550.11 |  | 2224174.96 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 76 | 550546.55 |  | 2224173.95 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 77 | 550543.02 |  | 2224172.74 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 78 | 550539.52 |  | 2224171.35 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 79 | 550536.06 |  | 2224169.74 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 80 | 550532.65 |  | 2224167.96 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 81 | 550529.29 |  | 2224165.98 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 82 | 550526.01 |  | 2224163.83 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 83 | 550522.79 |  | 2224161.50 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 84 | 550519.66 |  | 2224159.01 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 85 | 550516.61 |  | 2224156.34 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 86 | 550513.66 |  | 2224153.53 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 87 | 550510.81 |  | 2224150.55 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 88 | 550508.08 |  | 2224147.45 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 89 | 550505.46 |  | 2224144.20 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 90 | 550502.96 |  | 2224140.83 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 91 | 550500.59 |  | 2224137.32 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 92 | 550498.36 |  | 2224133.72 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 93 | 550496.27 |  | 2224130.01 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 94 | 550494.32 |  | 2224126.21 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 95 | 550492.53 |  | 2224122.32 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 96 | 550490.88 |  | 2224118.35 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 97 | 550489.39 |  | 2224114.33 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 98 | 550488.07 |  | 2224110.24 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 99 | 550486.91 |  | 2224106.11 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 100 | 550485.91 |  | 2224101.94 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 101 | 550485.09 |  | 2224097.75 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 102 | 550484.44 |  | 2224093.54 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 103 | 550483.97 |  | 2224089.32 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 104 | 550483.67 |  | 2224085.11 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 105 | 550483.54 |  | 2224080.91 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 106 | 550483.59 |  | 2224076.75 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 107 | 550483.82 |  | 2224072.60 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 108 | 550484.22 |  | 2224068.51 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 109 | 550484.79 |  | 2224064.47 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 110 | 550485.54 |  | 2224060.50 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 111 | 550486.45 |  | 2224056.60 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 112 | 550487.54 |  | 2224052.78 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 113 | 550488.79 |  | 2224049.05 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 114 | 550490.21 |  | 2224045.43 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 115 | 550491.78 |  | 2224041.91 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 116 | 550493.51 |  | 2224038.52 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 117 | 550495.40 |  | 2224035.26 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 118 | 550497.43 |  | 2224032.12 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 119 | 550499.60 |  | 2224029.12 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 120 | 550501.91 |  | 2224026.28 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 121 | 550504.36 |  | 2224023.59 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 122 | 550506.92 |  | 2224021.07 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 123 | 550509.61 |  | 2224018.71 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 124 | 550512.41 |  | 2224016.53 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 125 | 550515.31 |  | 2224014.53 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 126 | 550518.31 |  | 2224012.71 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 127 | 550521.40 |  | 2224011.08 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 128 | 550524.59 |  | 2224009.65 |  |  | - |  | - |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 550527.85 |  | 2224008.40 |  |  | 550606.12 |  | 2224096.74 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  | X |  | Y |  |  | X |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| - | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |

Раздел 4

План границ объекта

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3СБВ 2008 (3), 4СБВ 2008 (4р), используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Фестивального нефтяного месторождения ООО «Норд Империал» |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект) |  |  |
| Раздел 1 |  |  |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
| 1. | Местоположение объекта | Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р) | 479920 м² ± 6062 м² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории. Реестровый номер: 70:06-6.1060 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны III пояса зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; -применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользования и реконструкции. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче- смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 7. Санитарные мероприятия в пределах третьего пояса ЗСО должны выполняться владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 8. На территории первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны выполняются иные мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод на Фестивальном нефтяном месторождении» и «Проектом зон санитарной охраны водозабора пресных подземных вод Фестивального месторождения (Корректировка)». |

| Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  | Координаты, м |  |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  |  | Х |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| – |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ |  |  | Координаты, м |  |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  |  |  | Х |  |  | У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат |  |  |  |  |  | МСК-70, зона 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  | Метод определения координат характерной точки |  |  |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |
|  | X |  | Y |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |
| 1 | 550509.78 |  | 2223597.64 |  |  | 550941.76 |  | 2224110.39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |  |  |  | 2.5 |  |  |  | Закрепление отсутствует |  |
| 2 | 550533.28 |  | 2223596.01 |  |  | 550940.64 |  | 2224128.02 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 550556.84 |  | 2223595.57 |  |  | 550938.73 |  | 2224145.58 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 550580.40 |  | 2223596.32 |  |  | 550936.03 |  | 2224163.04 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 550603.91 |  | 2223598.27 |  |  | 550932.55 |  | 2224180.37 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 550627.29 |  | 2223601.41 |  |  | 550928.28 |  | 2224197.52 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 550650.51 |  | 2223605.73 |  |  | 550923.24 |  | 2224214.45 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 550673.51 |  | 2223611.22 |  |  | 550917.44 |  | 2224231.14 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 550696.22 |  | 2223617.87 |  |  | 550910.90 |  | 2224247.55 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 550718.60 |  | 2223625.66 |  |  | 550903.61 |  | 2224263.64 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 550740.58 |  | 2223634.58 |  |  | 550895.60 |  | 2224279.40 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 550762.13 |  | 2223644.60 |  |  | 550886.90 |  | 2224294.78 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 13 | 550783.18 |  | 2223655.69 |  |  | 550877.51 |  | 2224309.74 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 550803.68 |  | 2223667.84 |  |  | 550867.45 |  | 2224324.27 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 550823.59 |  | 2223681.00 |  |  | 550856.75 |  | 2224338.32 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 550842.86 |  | 2223695.16 |  |  | 550845.41 |  | 2224351.88 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 17 | 550861.44 |  | 2223710.27 |  |  | 550833.49 |  | 2224364.92 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 18 | 550879.28 |  | 2223726.30 |  |  | 550820.98 |  | 2224377.40 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 19 | 550896.35 |  | 2223743.22 |  |  | 550807.91 |  | 2224389.31 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 550912.59 |  | 2223760.97 |  |  | 550794.33 |  | 2224400.61 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 550927.99 |  | 2223779.52 |  |  | 550780.26 |  | 2224411.27 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 550942.48 |  | 2223798.82 |  |  | 550765.72 |  | 2224421.30 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 550956.05 |  | 2223818.83 |  |  | 550750.72 |  | 2224430.67 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 24 | 550968.66 |  | 2223839.50 |  |  | 550735.34 |  | 2224439.34 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 25 | 550980.27 |  | 2223860.77 |  |  | 550719.56 |  | 2224447.31 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 26 | 550990.86 |  | 2223882.60 |  |  | 550703.45 |  | 2224454.56 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 27 | 551000.41 |  | 2223904.94 |  |  | 550687.03 |  | 2224461.07 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 28 | 551008.89 |  | 2223927.73 |  |  | 550670.33 |  | 2224466.83 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 29 | 551016.28 |  | 2223950.91 |  |  | 550653.38 |  | 2224471.84 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 30 | 551022.57 |  | 2223974.43 |  |  | 550636.23 |  | 2224476.07 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 31 | 551027.73 |  | 2223998.23 |  |  | 550618.89 |  | 2224479.53 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 32 | 551031.75 |  | 2224022.26 |  |  | 550601.43 |  | 2224482.20 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 33 | 551034.64 |  | 2224046.46 |  |  | 550583.86 |  | 2224484.06 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 34 | 551036.37 |  | 2224070.77 |  |  | 550566.21 |  | 2224485.15 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 35 | 551036.94 |  | 2224095.13 |  |  | 550548.55 |  | 2224485.43 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 36 | 551036.36 |  | 2224119.48 |  |  | 550530.90 |  | 2224484.91 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 37 | 551034.63 |  | 2224143.76 |  |  | 550513.28 |  | 2224483.60 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 38 | 551031.74 |  | 2224167.92 |  |  | 550495.73 |  | 2224481.48 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 39 | 551027.71 |  | 2224191.90 |  |  | 550478.30 |  | 2224478.60 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 40 | 551022.54 |  | 2224215.63 |  |  | 550461.02 |  | 2224474.90 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 41 | 551016.25 |  | 2224239.07 |  |  | 550443.93 |  | 2224470.45 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 42 | 551008.86 |  | 2224262.15 |  |  | 550427.05 |  | 2224465.21 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 43 | 551000.37 |  | 2224284.82 |  |  | 550410.42 |  | 2224459.23 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 44 | 550990.82 |  | 2224307.03 |  |  | 550394.10 |  | 2224452.49 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 45 | 550980.22 |  | 2224328.72 |  |  | 550378.07 |  | 2224445.03 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 46 | 550968.60 |  | 2224349.84 |  |  | 550362.41 |  | 2224436.85 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 47 | 550955.99 |  | 2224370.34 |  |  | 550347.14 |  | 2224427.96 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 48 | 550942.42 |  | 2224390.17 |  |  | 550332.27 |  | 2224418.41 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 49 | 550927.92 |  | 2224409.27 |  |  | 550317.87 |  | 2224408.19 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 50 | 550912.53 |  | 2224427.62 |  |  | 550303.93 |  | 2224397.32 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 51 | 550896.27 |  | 2224445.15 |  |  | 550290.50 |  | 2224385.85 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 52 | 550879.20 |  | 2224461.84 |  |  | 550277.60 |  | 2224373.76 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 53 | 550861.36 |  | 2224477.63 |  |  | 550265.26 |  | 2224361.12 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 54 | 550842.78 |  | 2224492.49 |  |  | 550253.51 |  | 2224347.93 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 55 | 550823.51 |  | 2224506.39 |  |  | 550242.36 |  | 2224334.22 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 56 | 550803.59 |  | 2224519.29 |  |  | 550231.84 |  | 2224320.02 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 57 | 550783.09 |  | 2224531.16 |  |  | 550221.98 |  | 2224305.36 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 58 | 550762.04 |  | 2224541.98 |  |  | 550212.80 |  | 2224290.26 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 59 | 550740.49 |  | 2224551.70 |  |  | 550204.30 |  | 2224274.77 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 60 | 550718.50 |  | 2224560.32 |  |  | 550196.50 |  | 2224258.92 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 61 | 550696.12 |  | 2224567.82 |  |  | 550189.43 |  | 2224242.72 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 62 | 550673.41 |  | 2224574.16 |  |  | 550183.11 |  | 2224226.23 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 63 | 550650.41 |  | 2224579.35 |  |  | 550177.53 |  | 2224209.46 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 64 | 550627.19 |  | 2224583.35 |  |  | 550172.72 |  | 2224192.46 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 65 | 550603.80 |  | 2224586.18 |  |  | 550168.69 |  | 2224175.26 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 66 | 550580.30 |  | 2224587.81 |  |  | 550165.43 |  | 2224157.90 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 67 | 550556.74 |  | 2224588.25 |  |  | 550162.96 |  | 2224140.40 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 68 | 550533.18 |  | 2224587.50 |  |  | 550161.28 |  | 2224122.81 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 69 | 550509.68 |  | 2224585.55 |  |  | 550160.40 |  | 2224105.16 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 70 | 550486.29 |  | 2224582.41 |  |  | 550160.32 |  | 2224087.49 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 71 | 550463.07 |  | 2224578.09 |  |  | 550161.04 |  | 2224069.84 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 72 | 550440.08 |  | 2224572.60 |  |  | 550162.54 |  | 2224052.24 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 73 | 550417.36 |  | 2224565.95 |  |  | 550164.86 |  | 2224034.72 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 74 | 550394.99 |  | 2224558.16 |  |  | 550167.95 |  | 2224017.33 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 75 | 550373.00 |  | 2224549.24 |  |  | 550171.84 |  | 2224000.08 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 76 | 550351.45 |  | 2224539.23 |  |  | 550176.49 |  | 2223983.04 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 77 | 550330.41 |  | 2224528.13 |  |  | 550181.91 |  | 2223966.22 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 78 | 550309.90 |  | 2224515.99 |  |  | 550188.08 |  | 2223949.67 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 79 | 550289.99 |  | 2224502.82 |  |  | 550195.00 |  | 2223933.40 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 80 | 550270.73 |  | 2224488.66 |  |  | 550202.65 |  | 2223917.48 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 81 | 550252.15 |  | 2224473.55 |  |  | 550211.00 |  | 2223901.91 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 82 | 550234.30 |  | 2224457.52 |  |  | 550220.06 |  | 2223886.73 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 83 | 550217.24 |  | 2224440.61 |  |  | 550229.78 |  | 2223871.98 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 84 | 550200.99 |  | 2224422.85 |  |  | 550240.16 |  | 2223857.69 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 85 | 550185.60 |  | 2224404.30 |  |  | 550251.18 |  | 2223843.88 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 86 | 550171.10 |  | 2224385.00 |  |  | 550262.82 |  | 2223830.57 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 87 | 550157.53 |  | 2224364.99 |  |  | 550275.04 |  | 2223817.82 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 88 | 550144.93 |  | 2224344.32 |  |  | 550287.82 |  | 2223805.63 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 89 | 550133.31 |  | 2224323.05 |  |  | 550301.15 |  | 2223794.01 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 90 | 550122.72 |  | 2224301.22 |  |  | 550314.98 |  | 2223783.03 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 91 | 550113.17 |  | 2224278.88 |  |  | 550329.29 |  | 2223772.67 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 92 | 550104.69 |  | 2224256.10 |  |  | 550344.07 |  | 2223762.97 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 93 | 550097.30 |  | 2224232.91 |  |  | 550359.26 |  | 2223753.95 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 94 | 550091.02 |  | 2224209.39 |  |  | 550374.85 |  | 2223745.63 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 95 | 550085.86 |  | 2224185.59 |  |  | 550390.79 |  | 2223738.02 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 96 | 550081.83 |  | 2224161.56 |  |  | 550407.06 |  | 2223731.14 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 97 | 550078.95 |  | 2224137.36 |  |  | 550423.63 |  | 2223725.00 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 98 | 550077.22 |  | 2224113.05 |  |  | 550440.46 |  | 2223719.61 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 99 | 550076.64 |  | 2224088.69 |  |  | 550457.52 |  | 2223714.99 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 100 | 550077.22 |  | 2224064.34 |  |  | 550474.76 |  | 2223711.15 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 101 | 550078.96 |  | 2224040.06 |  |  | 550492.16 |  | 2223708.09 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 102 | 550081.85 |  | 2224015.90 |  |  | 550509.68 |  | 2223705.82 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 103 | 550085.88 |  | 2223991.92 |  |  | 550527.29 |  | 2223704.33 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 104 | 550091.04 |  | 2223968.19 |  |  | 550544.95 |  | 2223703.66 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 105 | 550097.33 |  | 2223944.75 |  |  | 550562.62 |  | 2223703.77 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 106 | 550104.73 |  | 2223921.67 |  |  | 550580.26 |  | 2223704.69 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 107 | 550113.21 |  | 2223899.00 |  |  | 550597.84 |  | 2223706.41 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 108 | 550122.76 |  | 2223876.79 |  |  | 550615.33 |  | 2223708.91 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 109 | 550133.36 |  | 2223855.10 |  |  | 550632.70 |  | 2223712.20 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 110 | 550144.98 |  | 2223833.98 |  |  | 550649.88 |  | 2223716.27 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 111 | 550157.59 |  | 2223813.48 |  |  | 550666.88 |  | 2223721.12 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 112 | 550171.16 |  | 2223793.66 |  |  | 550683.64 |  | 2223726.73 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 113 | 550185.66 |  | 2223774.55 |  |  | 550700.12 |  | 2223733.10 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 114 | 550201.06 |  | 2223756.20 |  |  | 550716.30 |  | 2223740.19 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 115 | 550217.31 |  | 2223738.67 |  |  | 550732.15 |  | 2223748.01 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 116 | 550234.38 |  | 2223721.98 |  |  | 550747.61 |  | 2223756.55 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 117 | 550252.23 |  | 2223706.19 |  |  | 550762.70 |  | 2223765.78 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 118 | 550270.81 |  | 2223691.33 |  |  | 550777.32 |  | 2223775.67 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 119 | 550290.08 |  | 2223677.43 |  |  | 550791.50 |  | 2223786.21 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 120 | 550309.99 |  | 2223664.53 |  |  | 550805.19 |  | 2223797.39 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 121 | 550330.50 |  | 2223652.66 |  |  | 550818.36 |  | 2223809.17 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 122 | 550351.55 |  | 2223641.85 |  |  | 550830.97 |  | 2223821.53 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 123 | 550373.09 |  | 2223632.12 |  |  | 550843.03 |  | 2223834.46 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 124 | 550395.08 |  | 2223623.50 |  |  | 550854.48 |  | 2223847.91 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 125 | 550417.46 |  | 2223616.01 |  |  | 550865.32 |  | 2223861.87 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 126 | 550440.17 |  | 2223609.66 |  |  | 550875.51 |  | 2223876.30 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 127 | 550463.17 |  | 2223604.48 |  |  | 550885.03 |  | 2223891.18 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 128 | 550486.39 |  | 2223600.47 |  |  | 550893.89 |  | 2223906.47 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 129 | 550509.78 |  | 2223597.64 |  |  | 550902.03 |  | 2223922.16 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 130 | - |  | - |  |  | 550909.47 |  | 2223938.19 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 131 | - |  | - |  |  | 550916.16 |  | 2223954.54 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 132 | - |  | - |  |  | 550922.12 |  | 2223971.17 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 133 | - |  | - |  |  | 550927.31 |  | 2223988.05 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 134 | - |  | - |  |  | 550931.73 |  | 2224005.16 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 135 | - |  | - |  |  | 550935.39 |  | 2224022.45 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 136 | - |  | - |  |  | 550938.25 |  | 2224039.89 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 137 | - |  | - |  |  | 550940.32 |  | 2224057.44 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 138 | - |  | - |  |  | 550941.59 |  | 2224075.06 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 139 | - |  | - |  |  | 550942.08 |  | 2224092.72 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 1 | - |  | - |  |  | 550941.76 |  | 2224110.39 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м |  |  |  |  | Измененные (уточненные) координаты, м |  |  |  | Метод определения координат характерной точки |  | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м |  |  |  | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |  |  |
|  | X |  | Y |  |  | X |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |

Раздел 4

План границ объекта